کنفرانس بین المللی سیستم های اطلاعات و مهندسی هوشمند مبتنی بر دانش

8-6 سپتامبر 2017 مارس ، فرانسه

سیستم نظارت بر بیماری قلبی مبتنی بر IOT برای خدمات بهداشتی فراگیر

چکیده

در چین، اغلب حملات قلبی قبل از درمان بیمار باعث مرگ میشود . از آنجایی که حالت مراقبت های بهداشتی مرسوم که بیماران توسط آن خدمات بهداشتی دریافت میکنند مورد استفاده قرار نمیگیرد هنگامی که بیمار دچار ناراحتی قلبی میشود معمولاً آن خدمت بهداشتی را از دست میدهند . تکنیک های اینترنت اشیاIOT  برتری های زیادی در حل مشکل بیماران قلبی داشته چون میتوانند حالت خدمات را به شیوه فراگیر تغییر داده و خدمات بهداشتی را براساس وضعیت فیزیکی بیماران به جای احساسات تنظیم کند . برای دسترسی و دستیابی به خدمات فراگیر، سیستم های مانیتورینگ از راه دور ضروری میباشد . در این مقاله یک سیستم مانیتورینگ فراگیر ارائه شده که میتواند علائم فیزیکی بیماران را به اپلیکشن های پزشکی که دور از دسترس هستند به صورت بلادرنگ ارسال کند . این سیستم از دو بخش تشکیل شده : بخش اطلاعات و بخش انتقال اطلاعات . طرح مانیتورینگ که از پارامترهای مانیتورینگ و فرکانس برای هر پارامتر تشکیل شده است . نقطه اصلی اطلاعات بوده و ما آن را براساس مصاحبه هایی که با متخصصین پزشکی انجام داده ایم طراحی کرده ایم . علائم فیزیکی چندگانه شامل فشارخون SPO2 ، ECG ، heartrate ، pulse rate ، چربی خون و قند خون و همچنین یک شاخص زیست محیطی که همان محل بیمار است طراحی شده است و به صورت مداوم با نرخ های مختلف نمونه گیری میشوند . چهار روش برای انتقال داده ها با در نظر گرفتن ریسک بیماران ، نیازهای تجزیه و تحلیل پزشکی ، تقاضای ارتباطات و محاسبات منابع در نظر گرفته شده است . در آخر یک نمونه اولیه پیاده سازی میشود برای بررسی اجمالی سیستم.

کلمات کلیدی : مراقبت های بهداشتی فراگیر ، اینترنت چیزها ، بیماری های قلبی ، سیستم های نظارتی .

1 - مقدمه

امروزه در چین ، در سال حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر بر اثر بیماری قلبی کشته میشوند و اصلی ترین عامل مرگ در کشور چین میباشد . معمولا ً بیماران قلبی در خانه زندگی میکنند و وقتی بیمار میشوند از خدمات مراقبت های بهداشتی درخواست کمک میکنند . با این وجود معمولاً تا زمانی که بیماری به مرحله اوج خود نرسد توجه ای به آن نکرده و زمانی توجه میکنند که خیلی دیر شده و باعث ایجاد خسارت غیر قابل برگشت میشود و بسیاری از بیماران قبل از هر گونه درمان می میرند . پس برای بهبود عملکرد مراقبت های بهداشتی در بیماری های قلبی و کاهش میزان مرگ و میر نیاز میباشد تا مراقبت های بهداشتی منفعل به یک شیوه فراگیر تبدیل شود و به این معناست که وضعیت فیزیکی بیماران باید توسط پزشک بررسی شود و تصمیم گرفته شود که چه زمانی براساس وضعیت بیمار به مراقبت های بهداشتی نیاز دارد و بخش مهم و ضروری در مراقبت های بهداشتی فراگیر سیستم نظارت بلادرنگ میباشد .

با تکنیک های IOT  بدون توجه به مکانی که فرد بیمار در آن است و کاری که انجام میدهد امکان نظارت بر عملکرد حیاتی انسان وجود دارد و علاوه بر این امکان این فراهم میشود که داده های بدست آمده با هزینه پایین برای پزشکان در مکانی دور ارسال شود و این اطمینان حاصل شود که متخصصان از وضعیت فیزیکی بیمار به صورت مداوم و بلادرنگ آگاه میشوند . در این مقاله ما یک سیستم نظارتی "مانیتورینگ" مبتنی بر IOT  برای مراقبت های بهداشتی فراگیر قلب در اختیار داریم . این سیستم علائم فیزیکی بیمار مانند فشارخون ، SPO2  ،  ECG  و همچنین شاخص های مربوط به محل زندگی را به صورت مداوم مانیتور میکند و چهار حالت مختلف انتقال داده را فراهم میکند که نیازهای بهداشتی و نیازهای مربوط به خدمات ارتباطی و محاسبات را هماهنگ میکند و همچنین ما یک نمونه اولیه برای یک بررسی اجمالی در سیستم اجرا کردیم . این سیستم نظارتی "مانیتورینگ" نیازهای اساسی را برای مراقبت های بهداشتی فراگیر در یک بیمار قلبی برآورده کرده و همچنین بررسی های لازم برای اطمینان از اینکه این حالت فراگیر مقرون به صرفه است انجام شده است . همچنین میتوان آن را با الگوریتم های آنالیز بلادرنگ برای وضعیت سلامتی بیمار و هشدار دادن به حملات قبل از وقوع آن هشدار داد که باعث میشود سیستم فراگیر ما را هوشمندتر کند ولی در این مقاله ما تنها بر بخش نظارت تمرکز میکنیم . بخش های دیگر مقاله به شرح زیر است . در بخش 2 کارهای انجام شده مورد بحث قرار میگیرد و در بخش 3 سیستم را از سه جنبه معماری سیستم ، بخش های اطلاعاتی و انتقال به نمایش میگذارد و در بخش 4 ، چهار حالت عملیاتی سیستم توضیح داده شده و در بخش 5 یک نمونه از سیستم ارائه شده و در بخش 6 به نتیجه گیری و کارهای آتی پرداخته ایم .

2 - کارهای مرتبط

همانطور که میزان سالخوردگان، بیمارانِ بیماری های مزمن به سرعت رشد میکند مشکلات و ایرادات خدمات بهداشتی سنتی نیز به طور فزاینده ای برجسته تر میشود . مهم ترین آن این است که خدمات بهداشتی فقط در بیمارستان ها در دسترس است، که برای سالمندان یا معلولین ناخوشایند است و نمیتوانند در شرایط اضطراری به مراقبت های بهداشتی در این اماکن به راحتی حاضر شوند . بنابراین یک مفهوم جدید، مراقبت های بهداشتی فراگیر برای حل این چالش و ارائه این خدمات به همه و در همه جا و همیشه پیشنهاد شد. در سال های اخیر برنامه های کاربردی سلامت فراگیر زیادی ارائه شده است. Uniyal، برنامه های مراقبت های بهداشتی فراگیر موجود که هدف آنها

- افراد سالخورده تنها

- مراقبتهای بهداشتی معلولان

- بیماری هایی مانند پارکینسون

- بیماری های قلبی

- دیابت

و غیره میباشد را در شرایط مختلف زندگی بررسی میکند . تحقیقات در مورد مراقبت های بهداشتی فراگیر میتواند به جنبه های مختلفی تقسیم شود :

- نظارت به صورت بلادرنگ

- الگوریتم های تشخیص جدید و بروز شده

- مداخلات اضطراری و خود مراقبتی بیماران

از جنبه های بیان شده پیداست که سیستم های نظارت قطعاً یک موضوع تحقیق بسیار داغ را نشان میدهند. بسیاری از پروژه های تحقیقاتی و نمونه های اولیه با اهداف متفاوت ، برخورد با بیماری های مختلف کاربران و یا مناطق مختلف جغرافیایی توسعه یافته اند . به طور مثال سیستم نظارت ارائه شده توسط Bsoul rofouei تنها بر روی مسائل خواب تمرکز میکند . لین و همکاران سیستم ایده آل برای نظارت بر فعالیت های بیو الکتریک مغز را توسعه داده اند و بعضی از سیستم ها مخصوص افراد سالمند طراحی شده که میتواند با کنترل وضعیت ،مانع از افتادن فرد شوند. علاوه بر این محققان سیستم ها را در مناطق وسیع و حتی مناطقی مثل بیمارستان مورد استفاده قرار داده و آنها را مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به اهداف و معماری های مختلف حالت های نظارت متنوعی وجود دارد . بیماری قلبی به عنوان یک عامل اصلی مرگ باعث جلب توجه زیادی به خود شده است . اگر چه آنها با یک بیماری مشابه برخورد میکنند اما پژوهش های این مقاله از چند جنبه متفاوت است. اول اینکه علائم فیزیکی بررسی شده کم و بیش متفاوت است . بعضی ها تنها یک علامت مشخص مانند ضربان قلب ، ECG ، یا فشار خون توجه میکنند. در حالی که دیگران پارامترهای چندگانه ای را مورد بررسی قرار داده که تنها محدود به موارد فیزیولوژیکی نیست . دلیل در نظر گرفتن پارامترهای غیرفیزیولوژی این است که سابقه بیماران ممکن است به آنالیز از راه دور کمک کرده و یا خدمات مبتنی بر متن را ساده کند. در مقایسه با سیستم های مانیتورینگ تک پارامتری ، سیستم های چند پارامتری میتوانند اطلاعات دقیق تر و غنی تری را به کارشناسان راه دور ارائه دهند. در سیستم های چند پارامتری علائم فیزیکی مختلف باید در فرکانس های مختلف برای برآورده شدن نیازهای پزشک انتخاب شود ، در حالی که علائم مختلف در فرکانس های متفاوت به صورت جداگانه ارسال میشوند .مقدار زیادی دیتا و فشار زیادی روی سرور راه دور ایجاد میشود. بنابراین اغلب سیستم ها ابتدا تمام داده های سنسور را در یک فرکانس تلفیق و بازنویسی کرده و همه داده های ذخیره شده را با هم ارسال میکنند . به طور خلاصه ، سیستم مانیتورینگ یک بخش مهم و ضروری برای خدمات فراگیر مراقبت های بهداشتی است. سیستم مانیتورینگ چند پارامتری مفیدتر از آنهایی هستند که فقط یک پارامتر یا علامت را بررسی میکنند. با این حال انتقال داده ها برای چندین پارامتر یک شکل مهم هستند . اگر چه روش های resampling  میتواند بار سرور را کم کند اما باعث کاهش دقت داده ها نیز میشود. در برنامه های مراقبت های بهداشتی دقت داده برای عملکرد کلی سیستم بسیار مهم است و حتی ممکن است در زندگی بیماران تاثیر گذار باشد . بنابراین ما یک سیستم مانیتورینگ چند پارامتری ارائه میدهیم که تمام اطلاعات حسگر را نگه میدارد . اما از یک طرح ارسال انعطاف پذیر برای کاهش هزینه های ارتباطات و محاسبات استفاده میکنیم . همچنین سطح خطری که بیمار را تحدید میکند را بعنوان کلید کنترل ارسال استفاده میکنیم بیمارانی که سطح تمدید بالاتری دارند داده ها را به طور مرتب بارگذاری کرده و افرادی که سطوح پایین تری از تحدید را دارند فقط در طول دوره های مهم اطلاعات را ارسال میکنند . بنابراین میتوانیم بار سرور را بدون از دست رفتن دقت پایین بیاوریم .

3 - سیستم مانیتورینگ بیماری های قلبی مبتنی بر IOT  برای خدمات فراگیر مراقبت های بهداشتی

1 – 3 - معماری سیستم

معماری کلی برنامه هایIOT   را میتوان به 3 لایه تقسیم کرد : 1- لایه حسگر . 2- لایه انتقال . 3- لایه کاربرد این نوع معماری برای سیستم مانیتورینگ ها به اندازه کافی مناسب و انعطاف پذیر بوده، پس ما معماری را براساس مدل عمومی طراحی میکنیم . شکل 1 معماری سیستم نظارت " مانیتورینگ" مبتنی برIOT  را برای بیماران قلبی نمایش میدهد .

شکل یک – معماری سیستم مانیتورینگ

2 – 3 - بخشی از اطلاعات

همانظور که در شکل یک نشان داده شده است بخش عمده ای از اطلاعات توسط بیمار و یا سنسورهایی که بیمار به خود متصل کرده است بدست می آید . انتخاب دستگاه های حسگر باید براساس دو مسئله باشد : 1- کدام پارامترها باید مورد بررسی قرار بگیرد . 2- نمونه های متناوب برای هر پارامتر چقدر است .

هدف ما از سیستم نظارتی "مانیتورینگ" کمک به متخصصان راه دور در مورد وضعیت سلامتی بیماران و تشخیص یا پیش بینی شرایط خطرناک، الزام رعایت و پیروی از دستورالعمل های پزشکی برای بیماران قلبی و انتخاب پارامترها و فرکانس های ضروری برای نمونه گیری است . برای همین ما یکسری مصاحبه با چند استاد در دانشگاه پزشکی دالیان و پزشکانِ بیمارستان های وابسته به آن انجام دادیم علاوه بر این انتخاب پارامترها براساس وضعیت در حال حرکت و قابل استفاده برای افراد عادی است . با توجه به نیازهای پزشکی و کاربری، طرح مانیتورینگ در سیستم ما در جدول یک ذکر شده است . نمونه برداری متناوب از سیگنال های ECG در 128 هرتز  تنظیم میشود و معمولاً برای سیگنال های ECG  از دستگاه های HOLTER استفاده میشود و ضربان قلب را میتوان از سیگنال ECG محاسبه کرد . با توجه به چربی خون و قند خون بعنوان تست این شاخص ها نیاز به جمع آوری ذره ای خون به صورت قطره ای و قرار دادن آن روی کاغذ آزمون و دستگاه آن و نظارت بر چربی خون و گلوکز به صورت مداوم نیست. در عوض این پارامترها قبل و بعد از غذا آزمایش میشوند . اطلاعات مکان بیمار ارائه میشود تا در صورتی که در معرض خطر باشد خدمات به آن ارائه شود . بنابراین نمونه گیری در محل بیمار و با تقاضای بیمار انجام میشود نه به صورت مداوم.

جدول یک - طرح نظارت

3 – 3 - بخشی از اطلاعات

با توجه به هزینه های بالای فناوری ارتباطات بی سیم  از راه دور، انتقال اطلاعات به دست آمده از طریق سنسورها، به صورت مستقیم امکان پذیر نمی باشد ، بنابراین پروسه انتقال اطلاعات را به دو زیر فرآیند تقسیم میکنیم . اولین زیر فرآیند مسئول ارسال اطلاعات از سنسور به یک متصل کننده "کانکتور" در فاصله نزدیک است و در عین حال کانکتور باید قادر به ارسال اطلاعات به سمت دور با هزینه قابل قبول باشد. همانطور که تلفن های هوشمند ، دستیار شخصی دیجیتال " PDA " یا لپ تاپ هایی که بسیار محبوب بوده و ارتباطات بی سیم در فاصله های کوتاه و بلند را داشته و توانایی های رایانه ای دارند،  میتوانند ابزار مناسبی برای اتصال به اینترنت باشند . بعد از دریافت data توسط کانکتور داده ها را از طریق یک تکنولوژی دیگر ارسال میکند که برای برقراری ارتباط از راه دور مرقون به صرفه باشد . بدیهی است که فن آوری های ارتباطی مورد استفاده به شدت به الزامات خاص هر زیر فرآیند بستگی دارند. فناوری باید پهنای باند قابل قبولی داشته و هزینه های دستگاه های حسگر کم شود. علاوه  بر این بهتر است اگر فناوری خاصی به صورت گسترده در گوشی های هوشمند ، PDA و لپ تاپ های ساخته شده وجود دارد که گزینه خوبی برای برقراری اتصال هستند از آن استفاده شود که برای این مورد محدوده پوشش فناوری عامل اصلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد . علاوه بر این پهنای باند و کیفیت ارتباطات از دیگر عناصر مهم هستند . در مقایسه با این الزامات و کاراکترهای مختلف فناوری های ارتباطی ، تکنولوژی بلوتوث را در فرآیند اول انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم از فناوری های تلفن همراه مثل gsm ، gprs و تکنولوژی های دارای سیستم مثلADSL   در مرحله دوم فرآیند استفاده کنیم .

4 - چهار مدل عملیاتی برای سیستم مانیتورینگ

ما در سیستم مانیتورینگ چهار حالت برای عملیات ارسال داده طراحی کردیم .

- حالت یک : ارسال مداوم به صورت بلادرنگ برای تمام داده ها

در این حالت تمام داده هایی که توسط سنسورها نمونه برداری شده است به پزشکان مرکز خدمات به صورت بلادرنگ نمایش داده میشود. این حالت بالاترین سطح مانیتورینگ است. و این برای زمانی طراحی شده است که متخصصان قلب باید تغییرات وضعیت سلامتی بیمار خاصی را به صورت آنلاین پیش بینی و تشخیص دهند . به طور کلی نظارت بر بیمارانی که در معرض خطر عود بیماری های قلبی هستند پیشنهاد میشود که از این حالت برای نتیجه گیری سریع تر استفاده کنند . واضح است در این حالت مقدار داده ها که در سمت سرور ارسال و ذخیره میشود نسبتاً بزرگ هستند . علاوه بر این نیاز به منابع انسانی زیادی در سمت سرور برای آنالیز داده های مانیتورینگ شده از بیمار دارد و نیاز به ارائه کیفیت پهنای باند بیشتری برای شبکه میباشد . پس این حالت برای بالاترین سطح خدمات مانیتورینگ است و میتواند راهنمایی کارشناسان را برای بیماران به صورت بلادرنگ فراهم کند ، تعداد بیماران و همچنین کیفیت شبکه ارتباطی در این سطح از خدمات توسط سیستم محدود شده برای همین ما حالت های دیگری نیز ارائه میدهیم .

شکل دو - رابطه بین حالت های عملیاتی، سطح ریسک بیماران، تقاضای شبکه و فشار منابع

- حالت دو : ارسال مداوم در دوره های خاص

با توجه به مواردی که باعث عود بیماری های قلبی میشود و تجربه متخصصان قلب ، حملات قلبی اغلب در چندین دوره خاص مانند یک یا دو ساعت بعد از بیدار شدن و سه تا چهار ساعت بعدازظهر اتفاق می افتد . بنابراین در این مدل داده های نمونه گیری شده را در زمان هایی ارسال میشود که پزشک مشخص میکند . علاوه بر این در دوره هایی که خطر بالاست متصل کننده " کانکتور" به صورتی تنظیم و پیکره بندی شده که بتواند دوره های دیگری را نیز به صورت تصادفی برای ارسال داده های مانیتورینگ برای تشخیص حملات بالقوه مشخص کند .

- حالت سوم : رویداد ، باعث ارسال میشود

در این حالت ، داده های نمونه برداری شده ابتدا در متصل کننده " کانکتور" دخیره میشوند و متصل کننده که بعنوان مثال میتواند یک تلفن هوشمند باشد پس از ورود داده ها ، یک فرآیند انتقال آسان اطلاعات را انجام میدهد . فرآیند انتقال داده ، داده های نمونه برداری شده هر پارامتر را با مقدار طبیعی آن مقایسه میکند که این مقدار طبیعی قبل تر توسط پزشکان تعیین شده است . یک رویداد نشان میدهد که داده های نمونه برداری شده از حد مجاز آن خارج شد. وقتی که این اتفاق می افتد انتقال از کانکتور به سرور فعال میشود و دامنه ای از سیگنال های حیاتی مانیتورینگ "5 دقیقه قبل و بعد از رویداد" ارسال میشود . به این ترتیب میزان داده های ارسال شده به پزشکان کاهش می یابد و باعث سبک تر شدن فشار روی سیم و منابع انسانی در سمت سرور میشود . اگر چه پزشکان راه دور نمیتوانند به طور مداوم در این حالت شاخص های فیزیکی بیمار را دریافت کنند . اما میتوانند تغییرات مهم در وضعیت بیماران را متوجه شوند . این حالت مناسب برای بیمارانی است که در معرض عود بیماری هستند .

- حالت چهارم : انتقال با تقاضای بیمار

در این حالت داده های نظارت شده عمدتاً در طرف بیمار، در تلفن های هوشمند یا رایانه ها ذخیره میشوند . فقط در صورتی که بیمار احساس ناراحتی و نیاز به تشخیص پزشک داشته باشد یک دنباله از داده های بررسی شده "سیگنال های قبل و بعد از 5 دقیقه از درخواست" به سرور ارسال میشود . این کم ترین سطح نظارت بوده و مناسب بیمارانی است که احتمال حملات قلبی در آنها کم است. با این حال یک نکته خوب این حالت این است که در صورتی که بیمار پیش از حد اضطراب داشته باشد میتوانند در همان زمان در خواست خود را رسال کند. ارسال با تقاضای بیمار .

همانطور که در بالا نشان داده شد، چهار حالت ارسال داده ها به سرور راه دور ، نیازهای متفاوتی به کیفیت و منابع شبکه در سمت سرور داشتند و کاربرد آنها در بیماران مختلف متفاوت بود . شکل 2 این حالت ها را از این جنبه ها مقایسه میکند .

5 - پیاده سازی نمونه اولیه

سنسورهای بی سیم کاملی برای پارامترهای مورد نظر در این سیستم وجود دارد . بنابراین ما دستگاه های مناسب را برای ایجاد لایه حسگر سیستم مانیتورینگ انتخاب کردیم . کانکتور نقش مهمی در انتقال داده های سیتم ایفا میکند . به دلیل اپن سورس بودن و محبوبیت آندروید از یک تلفن هوشمند آندرویدی بعنوان کانکتور استفاده کردیم یک اپلیکشن با زبان جاوا در تلفن هوشمند ایجاد کردیم . این نرم افزار مسئولیت دریافت و نگهداری داده های مانیتور شده از دستگاه های حسگر از طریق بلوتوث و انتقال اطلاعات با توجه به حالت های مختلف را دارد. در سمت سرور یک برنامه مبتنی بر وب ایجاد شده برای اینکه دکترها بر داده های پرس و جو شده نظارت کنند.

شکل سه - (a) دستگاه سنسور SpO2؛ (b) تلفن همراه؛ (c) داده های نظارت SpO2.

اقلام بالا برخی از دستگاه های مورد استفاده در سیستم را نشان میدهد و نمونه ای از نظارت بر رابط کاربری GUI در سمت پزشک . شکل (3-a) یک تصویر از دستگاه سنجش برایSPO2  و میزان ضربان قلب است . شکل (3-b) کانکتور سیستم ها که همان تلفن هوشمند اندرویدی است را نمایش میدهد . شکل (3-c) رابط گرافیکی مانیتورینگ SPO2 بیماران و میزان نبض را به پزشکان راه دور نمایش میدهد .

6 - نتیجه گیری

در این مقاله ما یک سیستم نظارت بر بیماری قلبی مبتنی بر IOT  را برای خدمات فراگیر مراقبت های بهداشتی ارائه دادیم . این سیستم علائم فیزیکی بیمار مانند فشارخون،SPO2 ،  ECG و نیز شاخص های مربوط به محیط زندگی را به طور مداوم نظارت کرده و 4 حالت مختلف انتقال داده ای مختلف را فراهم میکند تا نیازهای بهداشتی و تقاضا برای ارتباط و محاسبات را بالانس کند . همچنین ما یک نمونه اولیه را برای بررسی اجمالی پیاده سازی کردیم .

در آینده نزدیک ما قصد داریم فناوری های سیستم مدیریت داده را در سیستم به منظور غنی سازی توابع آن ، مثل query های پیوسته،windowing  و تجمیع برنامه ریزی کنیم . پس از آن جریان های داده کاوی و تکنولوژی اطلاع رسانی در نظر گرفته شود تا خدمات بهداشتی فراگیر مثل هشدار زودهنگام و پشتیبانی از دانش به صورت بلادرنگ به بیماران ارائه شود .